Deze voorbeelddocumenten vormen een basis voor de opmaak van neutrale bestekteksten. Steeds dient de ontwerper de teksten aan te passen in functie van zijn werkwijze en specifieke project. De classificatie volgens het bestek van de sociale huisvestingsmaatschappij is indicatief.

# 26.23.	geprefabriceerd beton - balken / gordingen / sokkels / sloffen

Het betreft alle balken,…uit gewapend beton / spanbeton die verplicht in de fabriek worden geprefabriceerd en op de werf worden verbonden met de al uitgevoerde constructies.

De sterkteklasse van het beton bedraagt minium : C30/35 / C40/50 / C50/60 / volgens voorschrift studiebureel / …

Omgevingsklasse : EI / EE1 / EE2 / EE3 / EE4 / ES1 / ES2 / ES3 / ES4 / EA1 / EA2 / EA3

Afmetingen : volgens plan

Wapening: volgens studie ingenieursbureau.

Staven met verbeterde hechting als hoofdbewapening (NBN A 24-302).

Gladde staven als beugels (NBN A 24-302).

Ingeval van voorgespannen beton : Het beton wordt voorgespannen met de techniek

(ofwel)	van het voorgespannen staal

(ofwel)	van het nagerekt staal aangebracht in na voorspanning te injecteren kokers

(ofwel)	van het nagerekt staal in een met vet gevulde voerbuis

Bekisting : gladde bekisting

De balken,… worden uitgevoerd in de op de plannen en doorsneden aangeduide afmetingen. De aannemer is verplicht na te gaan of zij kunnen worden uitgevoerd volgens de voorgelegde plannen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de vereiste hoogte t.o.v. het vloerpeil.

De verbindingen met andere elementen in gewapend beton gebeuren d.m.v. het ter plaatse opstorten van de diverse uiteinden van de samenkomende elementen. Deze uiteinden zijn voorzien van de nodige wachtwapening.

De opleglengten worden aangepast aan de overspanning en belasting en bedragen minimum 20 / 30 / …cm aan weerszijde van de balken / worden uitgevoerd overeenkomstig de betonstudie.

Bij zware puntlasten en/of bij oplegging van draagbalken loodrecht op de muur wordt de geconcentreerde belasting in het metselwerk gespreid door

(ofwel)	het voorzien van een verdeelbalk(-je) uit gewapend beton,

(ofwel)	door holle stenen op te vullen met beton of te vervangen door volle stenen.

Geen enkele doorvoer mag achteraf in het gestorte beton worden uitgeboord of uitgehakt zonder de voorafgaandelijke toestemming van de architect of de ingenieur.

De aanbevelingen van de architect in verband met plaatsing van waterdichtingsmembranen en/of isolatie ter voorkoming van koudebruggen, zullen door de aannemer opgevolgd worden. Indien deze aanbevelingen niet uitdrukkelijk in de uitvoeringsdocumenten vermeld zijn, zal de aannemer hiernaar informeren alvorens de werken aan te vatten.

De elementen hebben een brandweerstand REI van 60 / 90 / 120 / 180 / 240 / …

Zichtbare aansluitingen worden uitgevoerd met een: V-vormige voeg / …

vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

koudebruggen / thermische isolatie :

uitsparingen / doorvoeren :